# MANUALE WIND ENERGY LAB

1. Energia eolica per giovani	1

2. Contenuti dell’installazione	2

3. Installazione	3

3.1 Scelta delle pale del rotore	3

4. Creare il vento	4

4.1 Attenzione alla sovratensione!	4

5. Assemblaggio della turbina	4

6. Funzionamento dell’installazione	4

6.1 Turbina eolica	4

6.2 Commutazione dei carichi elettrici	4

6.3 Carichi elettrici: consumo di energia	5

6.4 Tipi di pale del rotore e possibilità	5

7. Schema di collegamento	6

8. Ulteriori informazioni	7

# Energia eolica per giovani

Il Wind Energy Lab è un’installazione educativa portatile progettata per offrire ai giovani di diverse età una comprensione di come funziona una turbina eolica e dell’energia eolica in generale. Include una serie di attività educative che possono essere svolte utilizzando l’installazione.

Le numerose configurazioni possibili della turbina e i quattro carichi elettrici che possono essere attivati in modi diversi permettono di approfondire il funzionamento di una turbina eolica. A tal fine, è possibile analizzare le misurazioni visualizzate sul display.

Questa installazione educativa è stata sviluppata da Schokarts per conto di Het Beroepenhuis nell’ambito del progetto Erasmus+ Alpha Skills.

# Contenuti dell’installazione

- Cavo di alimentazione

- Cavi a banana rossi e neri

- 3 set da 3 pale del rotore

- Tubina eolica

Conservare sempre i cavi, la turbina eolica e le pale del rotore nella rete fissata al coperchio.

# Installazione

- Nella parte superiore si trova una presa per l’inserimento della turbina eolica.

- Sono presenti connessioni con spine a banana da 2 mm per il collegamento della turbina (vedi anche il video).

- Quattro carichi elettrici possono essere attivati o disattivati tramite interruttori selettori. Ogni carico presenta lo stesso consumo di potenza.

## 3.1 Scelta delle pale del rotore

E’ possibile equipaggiare la turbina con 3 diversi tipi di pale del rotore. Nella valigetta sono presenti 3 pale per ciascun tipo. Puoi scegliere di montare 1, 2 o 3 pale del rotore (oppure 4, 5 o 6, se utilizzi tipi di pale differenti). Se hai due installazioni a disposizione, puoi installare fino a 6 pale identiche. E’ inoltre possibile regolare l’inclinazione delle pale del rotore in tre diverse posizioni. Esegui questa operazione con molta attenzione!

# Creare il vento

Poi c’è il vento, che viene simulato da un ventilatore. Sono possibili diverse impostazioni, dal vento leggero a quello molto forte. Osserva l’effetto alle diverse velocità del vento! Il display mostra in ogni momento la tensione, la corrente e la potenza generate.

## 4.1 Attenzione alla sovratensione!

Durante le prove abbiamo misurato 5 volt come tensione massima. Con un ventilatore molto potente, la tensione generata potrebbe essere più elevata. La tensione può arrivare fino a un massimo di 10 V! Se la tensione misurata raggiunge i 10 V, non permettere al ventilatore di avvicinarsi ulteriormente alla turbina né di funzionare a una velocità maggiore!

# Assemblaggio della turbina

- Scegli il tipo e il numero di pale del rotore che desideri utilizzare per l’attività o la prova.

- Inserisci le pale del rotore selezionate nei rispettivi supporti (vedi video).

- Posiziona con attenzione le pale del rotore assemblate sull’albero della turbina. Tieni saldamente la turbina con una mano e spingi le pale del rotore sull’albero finché non senti un click. Le pale del rotore sono ora correttamente montate e la prova può iniziare.

# Funzionamento dell’installazione

## 6.1 Turbina eolica

Questa turbina eolica è dotata di un certo numero di pale del rotore che convertono l’energia del vento in un movimento rotatorio.

Il generatore elettrico trasforma questo movimento rotatorio in elettricità.

Il generatore è di tipo BLDC. Il suo funzionamento non è trattato in questo manuale. Per ulteriori informazioni contattare Schokarts (i recapiti si trovano alla fine di questo manuale).

La quantità di vento convertita in elettricità dipende dalla forza del vento, dal numero di pale, dal tipo di pale e dalla loro inclinazione.

La turbina eolica produce inizialmente una determinata tensione a circuito aperto, ovvero una tensione senza alcun carico collegato.

## 6.2 Commutazione dei carichi elettrici

Puoi quindi iniziare ad attivare i carichi azionando l’interruttore accanto a ciascun carico/utenza. A seconda dell’entità del carico e di tutti gli altri parametri descritti in precedenza, verrà generata una quantità di energia maggiore o minore. 
Quando attivi i carichi, noterai che la corrente aumenta, la tensione diminuisce e la potenza cresce. 
Questa sequenza di causa-effetto può essere analizzata in modo approfondito collegando carichi differenti. 
Inoltre, carichi più pesanti ridurranno anche la velocità di rotazione della turbina. Se il carico è eccessivo, la turbina può persino arrestarsi completamente.

## 6.3 Carichi elettrici: consumo di energia

I carichi vengono commutati elettronicamente sulla turbina. Gli interruttori forniscono alle elettroniche le informazioni sulla quantità di carico richiesta. I LED non sono quindi collegati direttamente alla turbina eolica, a differenza di quanto avviene nel SUN ENERGY LAB. Questa piccola turbina eolica, infatti, non genererebbe abbastanza energia con un semplice ventilatore per alimentare i LED in modo luminoso. Per questo motivo, si è deciso di gestirli tramite l’elettronica, così da poter svolgere test più semplici. Tuttavia, le misurazioni visualizzate sul display vengono effettuate all’uscita della turbina eolica: la tensione, la corrente e la potenza mostrate rappresentano quindi i valori effettivamente forniti dalla turbina.

## 6.4 Tipi di pale del rotore e possibilità

Esistono tre tipi di pale del rotore: pale piatte e due tipi di pale profilate. Ogni tipo ha un colore diverso, che ne facilita l’identificazione.

Le pale piatte hanno una forma semplice e piatta e risultano meno efficienti nella conversione dell’energia eolica. Sono tuttavia molto utili per dimostrare i principi di base dell’energia del vento.

Le pale del rotore profilate sono aerodinamiche e sfruttano molto meglio il flusso d’aria. 
Esistono due varianti.

- Il primo tipo è meno profilato e quindi meno efficiente, ma comunque migliore rispetto alle pale del rotore piatte. .

- Il secondo tipo presenta un profilo aerodinamico più marcato, risultando il più efficiente e in grado di ottenere il massimo rendimento del vento disponibile.

# Schema di collegamento

# Ulteriori informazioni

Vuoi saperne di più sulla tecnologia del Wind Energy Lab? Contatta Schokarts bv.

- mail: Ben@schokarts.be

- telefono: 0032 474/974230

- Codice: Github

Vuoi saperne di più sulle schede attività che fanno parte del Wind Energy Lab?

- Visita https://www.alphafutureskills.eu/

- Contatta Iris via e-mail: iris@beroepenhuis.be