# MANUAL WIND ENERGY LAB

1. Energia eoliană pentru tineri	1

2. Conținutul instalației	2

3. Instalare	3

3.1  Alegeți palele rotorului	3

4. Crearea vântului	4

4.1 Atenție la supratensiune!	4

5. Asamblarea turbinei	4

6. Funcționarea instalației	4

6.1 Turbina eoliană	4

6.2 Comutarea sarcinilor electrice	4

6.3 Sarcini electrice: consumul de energie	5

6.4 Tipuri de pale ale rotorului și posibilități	5

7. Schema de conectare	6

8. Mai multe informații	7

# Energia eoliană pentru tineri

Wind Energy Lab este o instalație educațională portabilă concepută pentru a oferi tinerilor de diferite vârste o înțelegere a modului în care funcționează o turbină eoliană și energia eoliană. Include activități educaționale care pot fi realizate folosind instalația.

Numeroasele configurații posibile ale turbinei și cele patru sarcini de putere care pot fi comutate în diverse moduri vă permit să studiați mai în detaliu funcționarea unei turbine eoliene. Pentru a face acest lucru, puteți studia măsurătorile afișate pe ecran.

Această instalație educațională a fost dezvoltată de Schokarts în numele Het Beroepenhuis, ca parte a proiectului Erasmus+ Alpha Skills.

# Conținutul instalației

- Cablu de alimentare

- Cabluri banană roșii și negre

- 3 seturi de 3 pale de rotor

- Turbină eoliană

Depozitați întotdeauna cablurile, turbina eoliană și palele rotorului în plasa atașată la capac.

# Instalare

- În partea superioară, o priză pentru introducerea turbinei eoliene,

- Conexiuni cu mufe banană de 2 mm pentru conectarea turbinei (vezi și videoclipul).

- Patru sarcini posibile care pot fi pornite și oprite prin comutatoare selector. Fiecare sarcină are același consum de energie.

## 3.1  Alegeți palele rotorului

Puteți echipa turbina cu 3 tipuri diferite de pale rotor. În cutie se află 3 pale de fiecare tip.

Alegeți 1, 2 sau 3 pale de rotor (sau chiar 4, 5 sau 6, deși va trebui să utilizați tipuri diferite de pale). Dacă aveți 2 instalații disponibile, puteți instala până la 6 pale de rotor identice.

De asemenea, puteți modifica unghiul palelor rotorului în trei poziții diferite. Faceți acest lucru cu mare atenție!

# Crearea vântului

Apoi, mai este și vântul. Acesta este simulat de un ventilator. Sunt posibile diverse setări: de la vânturi ușoare la vânturi foarte puternice. Studiați efectul la diferite viteze ale vântului! Afișajul indică tensiunea, curentul și puterea generate în orice moment.

## 4.1 Atenție la supratensiune!

În timpul testării, am măsurat 5 volți ca tensiune maximă. Cu un ventilator foarte puternic, tensiunea generată ar putea fi mai mare. Tensiunea poate crește până la maximum 10V! Dacă tensiunea măsurată ajunge la 10V, nu lăsați ventilatorul să funcționeze mai repede sau mai aproape de turbină!

# Asamblarea turbinei

- Alegeți tipul și numărul de pale ale rotorului pe care doriți să le utilizați pentru activitate sau test.

- Așezați palele rotorului selectate în suporturile lor. (Vezi videoclipul)

- Așezați cu atenție palele rotorului asamblate pe axul turbinei. Țineți turbina ferm cu o mână și împingeți palele rotorului pe ax până când auziți un clic. Palele rotorului sunt acum montate corect și testul poate începe.

# Funcționarea instalației

## 6.1 Turbina eoliană

Această turbină eoliană are un număr de pale rotor care transformă energia eoliană într-o mișcare de rotație. Generatorul electric transformă mișcarea de rotație în energie electrică. 
Generatorul este de tip BLDC. Funcționarea acestuia nu este descrisă în acest manual. Pentru mai multe informații, contactați Schokarts (datele de contact se găsesc la sfârșitul acestui manual).

În funcție de forța vântului, numărul de pale ale rotorului, tipul palelor rotorului și pasul, o cantitate mai mare sau mai mică de vânt va fi transformată în energie electrică.

Turbina eoliană produce inițial o anumită tensiune în circuit deschis: tensiune fără nicio sarcină conectată.

## 6.2 Comutarea sarcinilor electrice

Puteți apoi începe comutarea sarcinilor prin acționarea comutatorului de lângă fiecare sarcină/consumator. În funcție de dimensiunea sarcinii și de toți ceilalți parametri descriși mai sus, se va genera mai multă sau mai puțină energie. 
Când comutați sarcinile, veți observa creșterea curentului, scăderea tensiunii și creșterea puterii.
Această succesiune de cauze și efecte poate fi studiată în detaliu prin comutarea diferitelor sarcini.
În plus față de cele de mai sus, sarcinile mai grele vor reduce și viteza de rotație a turbinei. Dacă o supraîncărcați puternic, turbina se va opri complet.

## 6.3 Sarcini electrice: consumul de energie

Sarcinile sunt comutate electronic pe turbină. Comutatoarele furnizează sistemului electronic informații despre sarcina necesară. LED-urile nu sunt, prin urmare, conectate direct la turbina eoliană, așa cum este cazul la SUN ENERGY LAB. Această mică turbină eoliană nu ar genera suficientă energie cu un simplu ventilator pentru a alimenta LED-urile cu lumină puternică, așa că s-a decis să se facă acest lucru prin intermediul sistemului electronic, pentru a se putea efectua teste mai simple. Cu toate acestea, măsurătoarea afișată pe ecran este luată la ieșirea turbinei eoliene, astfel încât tensiunea, curentul și puterea sunt cele furnizate de turbina eoliană.

## 6.4 Tipuri de pale ale rotorului și posibilități

Există trei tipuri de pale de rotor: pale de rotor plate și două tipuri de pale de rotor profilate. Fiecare tip are o culoare diferită, ceea ce le face ușor de distins.

Palele rotorului plate au o formă simplă, plată și sunt mai puțin eficiente în conversia energiei eoliene. Ele sunt cele mai utile pentru demonstrarea principiilor de bază ale energiei eoliene.

Palele profilate sunt aerodinamice și utilizează mult mai bine fluxul de aer. Există două variante.

- Primul tip este mai puțin profilat și, prin urmare, mai puțin eficient, dar totuși mai bun decât palele rotorului plate.

- Al doilea tip are un profil aerodinamic mai puternic, ceea ce îl face cel mai eficient tip și obține cel mai mare randament din vântul disponibil.

# Schema de conectare

# Mai multe informații

Doriți să aflați mai multe despre tehnologia Wind Energy Lab? Contactați Schokarts bv.

- mail: Ben@schokarts.be

- telefon: 0032 474/974230

- Cod: Github

Doriți să aflați mai multe despre cardurile de activități care fac parte din Wind Energy Lab?

- Vizitați https://www.alphafutureskills.eu/

- Contactați Iris prin e-mail: iris@beroepenhuis.be